CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO                                                                                     AT-M077-ECU

Certificado N°: B-260723

IDENTIFICACION DEL CLIENTE:

Cliente: 	SRANITICORP S.A

Ruc:		0992780665001

Dirección:	Solar 3, Tarqui, Guayaquil

IDENTIFICACION DEL EQUIPO A CALIBRAR

Descripción:			Fusionadora

Marca:			SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD

Modelo:			TYPE-Q101-VS

Serial:			024938305001

EQUIPOS UTILIZADOS

| MODELO | DESCRIPCION | N/SERIE | FECHA CALIBRA |
| --- | --- | --- | --- |
| EXFO | OTDR 730C-SM1-EA | 1152429 | 15/08/2023 |
| FHP2A04 | POWER METER SM UPC | 104811-31 | 25/03/2023 |
| FHS2D02F | FUENTE DE LUZ SC UPC -05.00 dBm | 125402-59 | 20/03/2023 |
| CONNECTION COT-5021 | BOBINA DE LANZAMIENTO 1KM SC APC | N/A | N/A |

DETALLE TECNICO

El equipo requiere; cambio de electrodos, calibración de sensores y ajuste de parámetros.

Img 1 Presencia de óxido de sílice                                        Img 2 Suciedad en el V-Groove

RESULTADO DE LA CALIBRACION

Certificado N°: B-260723

| PROGRAMA | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERDIDA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| TIPO DE FIBRA | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D | G.652D |
| AJUSTE | Electrodos | ✓ | Cámaras | ✓ | Holders | ✓ | Led´s | ✓ | Motores | ✓ |

El uso de diversos instrumentos de medición, métodos, fibra óptica o pruebas en diferentes entornos puede provocar resultados de pruebas diferentes. Las pruebas realizadas certifican que los elementos anteriores se han probado bajo los requerimientos y estándares establecidos por el fabricante SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD

Los procedimientos realizados en las pruebas de desempeño nos permitieron obtener resultados positivos en el diagnóstico, ajuste y calibración del equipo. Todo enmarcado en las especificaciones exigidas por cada fabricante.

Img 3 Cambio de electrodos                                                          Img 4 Calibración de arco completada

Certificado N°: B-260723

Img 5 Resultados de las fusiones

| PERDIDA ESTIMADA FUSIONADORA | PERDIDA MEDIDA OTDR | POTENCIA FUENTE DE LUZ | MEDICIÓN POWERMETER | PERDIDA RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 dB | 0.12 dBm | -05 dBm | -05.24 dBm | 0.19 dBm |
| 0.00 dB | 0.19 dBm | -05 dBm | -05.26 dBm | 0.21 dBm |
| 0.00 dB | 0.15 dBm | -05 dBm | -05.22 dBm | 0.17 dBm |
| 0.02 dB | 0.16 dBm | -05 dBm | -05.26 dBm | 0.21 dBm |
| 0.00 dB | 0.29 dBm | -05 dBm | -05.25 dBm | 0.20 dBm |

CONDICIONES DE LA CALIBRACION

Certificado N°: B-260723

Temperatura ambiente:		28 ± 2 °C

Presión Atmosférica:		1010 hPa

Humedad Relativa:			69 ± 5 %

RECOMENDACION Y CONCLUSION TECNICA:

- El equipo es una fusionadora de 2 motores, es necesario mantener la limpieza en el V-groove y holders debe ser constante para evitar problemas de alineación.

- El equipo se encuentra actualizado.

- Se recomienda mantener el equipo y sus elementos limpios y/o hacerle limpieza después de cada jornada laboral, ya que esto impedirá que se acumule polvo y se vea afectado el desempeño del equipo.

- Se recomienda no exponer la maquina en ambientes húmedos o aquellos ambientes donde haya condensación.

- Se sugiere no pelar la fibra con la tapa de la fusionadora descubierta.

- Realizar un ajuste de arco cada vez que se note un cambio atmosférico.

- Se recomienda realizar ajuste de arco cada vez que haya un cambio climático, así se prolonga la vida de los electrodos.

- La FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA SUMITOMO TYPE-Q101-VS quedo funcionando y calibrada para a la emisión de este certificado.

- El horno funciona correctamente.

- Limpiar el hilo de fibra con un solvente (alcohol isopropílico) para eliminar las impurezas.

- La batería funciona correctamente.

Fecha de Calibración:26/07/2023

Validez de la Calibración:26/01/2024

VERIFICADO POR:

Soporte Técnico